Canelones,  7 de Noviembre de 1991.

CIRCULAR  No.119/91

Para su conocimiento y demás efectos  transcribo a usted la Resolución No.46/91 de la Junta Departamental y la Resolución  No.2626 dictada  por  esta Intendencia Municipal con fecha 30/7/91, en la que se dispuso su cúmplase.

RESOLUCION NO.46/91 DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL.

La Junta Departamental, en uso de la facultad que le acuerda el Art.19, numeral 12 de la Ley Orgánica Municipal ----------------------

DECRETA:

ORDENANZA DE CEMENTERIOS PRIVADOS (PARQUIZADOS)

ARTICULO 1º. Los Cementerios Privados Parque (Parquizados) a partir de la  presente Ordenanza, se denominarán CEMENTERIOS PARQUE, (21 votos en 28)

ARTICULO 2º:  Autorízase a la Intendencia Municipal de Canelones para  habilitar Cementerios Parque en el Departamento, debiendo entenderse como tal a aquellas necrópolis en las que las inhumaciones   se realicen exclusivamente por debajo del nivel del terreno y tengan las características de parque o jardín. (21 votos en 28)

ARTICULO 3º. La construcción de estas necrópolis se hará de acuerdo con las siguientes modalidades: Público o privado.

3.1 Público.

Se efectuará por las siguientes modalidades:

-a)  . Contrato de obra pública.

-b ) . Contrato de concesión de Obra Pública.

-c ) . Combinación de estos sistemas entre sí.

3.2 Privado.

Se efectuará de acuerdo con esta Ordenanza  y a los reglamentos municipales que se establezcan.

3.3  Combinación de estas dos modalidades anteriores.

Todos estos procedimientos serán siempre de acuerdo con las normas de la Ley Orgánica Municipal. (21 votos en  28)

ARTICULO 4º.  Estos cementerios serán habilitados en terrenos propiedad de particulares. Si se eligiere el procedimiento previsto en inciso b), del numeral 3.1, del Artículo 3º de esta Ordenanza General y la Comuna no contare con el inmueble apropiado, los oferentes  de la correspondiente

licitación deberán ofrecer sin cargo el inmueble con destino a necrópolis a  favor de la Comuna. Esta donación, deberá efectivizarse una vez adjudicada la concesión y como previo a la formalización del respectivo contrato. El predio no podrá tener menos de 5 (cinco) hectáreas y se deberá  dejar  una hectárea parta futuras ampliaciones y/o modificaciones. (19 votos en  27).

ARTICULO 5º: En todos los Cementerios Parque, la Intendencia Municipal de Canelones, mantendrá el poder de policía mortuoria. Las tasas y tarifas de servicios deberán ser fijadas por la Intendencia Municipal, las  que no serán inferiores al doble de las que se cobran  en los Cementerios Públicos o Municipales. 5.1 Créase un Registro  Municipal de contratos vinculados a la explotación de Cementerios  Privados. (18 votos en 28).

ARTICULO  6º. Los proyectos elaborados para Cementerios parques deberán contar con planos y memorias descriptivas de:

-a) Plantas de conjunto;

-b) Cercas;

-c) Accesos,

-d) Espacios verdes;

-e) Espacios libres para uso general;

-f) Espacios para sepulturas;

-g) Construcciones, especialmente dependencias administrativas, mortuorias , del culto, de uso público y sanitario;

-h) Vías de circulación y espacios para estacionamiento de vehículos que en conjunto utilicen como mínimo,  el 10% de la superficie total del Cementerio.

-i) Salas velatorias si se instalasen. (25 votos en  27)

ARTICULO 7º. Las parcelas destinadas a sepulcros serán cedidas en concesiones admitiéndose  varias inhumaciones en cada una,  colocándose los ataúdes uno sobre otro, separados entre sí por una capa de tierra de 0,50 metros.. En  los casos del Artículo 3º, numeral 3.1, los sepulcros serán  cedidos en  concesión por la Intendencia  Municipal de Canelones.

En los casos del Artículo 3º, literal b), la concesión de los sepulcros podrán ser transmitidos libremente por el concesionario.

En los casis del Artículo 3º, numeral 3.2, la titularidad

de los sepulcros, se regirá por el derecho privado. (17 en 26)

ARTICULO 8º. Los Cementerios Parque  deberán cumplir con la siguiente reglamentación:

1. localización

1.1  Deberán permitir la integración con la ciudad, teniendo en cuenta el desarrollo, desplazamiento y crecimiento de núcleo urbano,  cuidando de no interrumpir o dividir a la ciudad, previa anuencia de la Junta Departamental.

1.2  que pueda convertirse en un borde de aislación entre zonas habitacionales o industriales o ser zonas de transición entre distintas  agrupaciones urbanas.

1.3  Que no se convierta en área de desestimación de  zonas aledañas.

1.4  Por su ubicación, deberá constituirse en área de control ambiental

1.5  Estar convenientemente conectado con el centro urbano y con una  estructura vial que no entorpezca el tránsito.

2. Terreno.

2.1   No podrán se utilizados los suelos rocosos,  los arcillosos y los suelos disgregados.

2.2   Los terrenos que deberán usarse  son los suelos de aluvión, calcáreos o sílicos y los secos y airados, debiendo realizarse los estudios que establezcan dichas condiciones.

2.3  Las parcelas para sepulcros tendrán las siguientes  dimensiones 1.50 metros de ancho por 3,00  metros de largo como máximo.

2.4   Deberán existir bajo el piso de inhumación, a falta de suelo rocoso, arcilloso o impermeable, una capa de tierra, de un espesor de 1 metro y no menos de 0,50 metros, antes de llegar a la  lámina acuosa.

2.5  El plano de inhumación inferior, deberá estar ubicada a 3,50 metros y la lámina acuosa a no menos de  4 metros del plano de superficie del terreno.

2.6  Los cauces de riego que atraviesan los Cementerios deberán  ser impermeabilizadas. No se permitirán desagües a sectores  urbanos de aguas provenientes  de  riegos de Cementerios Parque.

2.7  Sobre cada parcela para sepulcros sólo se permitirá ubicar, en su parte media, una base de cemento de 0,60 por 0,30 metros. a la que se adherirán placas  una por cada inhumación, de 0,20 metros por 0,10 metros.

3   Infraestructura y equipamiento.

Cada Cementerio Parque deberá contar con:

-a)  Suficiente abastecimiento  de agua y/o se trate de derechos definitivos o eventuales otorgados por concesión o permiso de la Autoridad o por perforaciones.

-b)  adecuada parquización, con cierre perimetral que guarde los requisitos de seguridad y estética.

-c)  agua potable.

-d)  luz.

-e)  Comunicación telefónica o radial.

-f)  Depósito.

-g)  Cloacas, si hubiere en el sector.

-h)  Capilla.

-i)  Sanitarios.

-j)  Dependencias administrativas y de servicios.

-k)  Estacionamientos y circulaciones peatonales.

4  Plazos.

4.1  Previo a la Habilitación del Cementerio Parque deberá haberse efectuado:

-a)  La infraestructura y el equipamiento programado.

-b)  Trazado y pavimentación de las calles y paseos internos.

-c) División del terreno en parcelas.

-d)  Siembra del césped en todos los espacios verdes.

-e)  Parquización de los sectores a habilitar de inmediato.

4.2  El plazo de concesión, vencerá en la oportunidad que se ocupe en la totalidad de las parcelas destinadas a sepulcros o cuando se cumplan los treinta años de otorgada la concesión.

ARTICULO 9º.  Todos los rubros provenientes de los Cementerios Parques serán volcados a la Dirección de Necrópolis de la Intendencia Municipal de Canelones para creación de nuevos Cementerios Municipales y/o mejoramiento de los existentes.

ARTICULO 10'º. Las situaciones no previstas en la presente Ordenanza se regirán  de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza de Necrópolis.

ARTICULO  11º. La Intendencia  Municipal de Canelones reglamentará la presente Ordenanza, la que deberá enviar   a la Junta Departamental en el momento de su prolongación.

ARTICULO 12º.  Regístrese, Comuníquese, etc.

Aprobado por 21 votos en 29)

DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL en Canelones, a los veintitrés días del mes de  setiembre de mil novecientos  noventa y uno.

mmdeb/dt.