INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

# INSTRUCTIVO PARA PRESENTACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCION

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES PARA  LA CONSIDERACION DE TRAMITES DE PERMISOS DE CONSTRUCCION

- Deberá especificarse claramente DOMICILIO CONSTITUIDO Y TELEFONO  de Propietario y Técnico.-

- La expresión gráfica a nivel técnico será inobjetable, claramente legible acotado y plegado en formato A4, de acuerdo a Normas UNIT.- Margen derecho, 12 cms.,  libre (solo rótulo)

- Acotado completo de afectaciones del predio, emplazamiento de las edificaciones referidas a linderos,  área del mismo, área edificada, área de ocupación en retiro.-

- Indicación clara de ubicación, Padrón, Manzana y Solar Catastral, Sección Judicial,  con especificación de calles que rodean la manzana,  con nomenclator conocido y orientación norte.-

- Niveles naturales y proyectados en zonas de retiros y ensanches, referidos al nivel de pavimento frentista.-

- Acotado en altura de cercos frontales y laterales,  y especificación de características constructivas.-

- Alturas de edificaciones, patios, etc., alturas máximas en ocupaciones de retiros laterales y posteriores, y referencia a nivel del natural del terreno.-

- Salientes sobre retiros: acotado de saliente y altura sobre el terreno.-

- Cuadro de áreas de construcción, discriminadas por características constructivas y de destino, y de fechas de construcción en caso de regularización.-

- Destino y acotado de locales de todo tipo y uso, acotado de aberturas.-

- Planilla de áreas y porcentajes de iluminación y ventilación, especificaciones de vanos y dimensiones.-

- Escaleras: dimensionado, altura de baranda, paso libre, iluminación y detalle 1:20 en caso de compensadas.-

- Plano de estructura ó esquema estructural

- Indicación de instalaciones complementarias (calefacción, ascensor, aire acondicionado, etc.)

- Materiales de terminación de fachada y revestimientos

- Acotado de ductos en plantas y cortes

- Toda aclaración escrita y gráfica en planos será realizada prolijamente, dejando constancia en gráficos y expediente administrativo.-

- Toda solicitud de tolerancia ó excepción a normas vigentes, deberá fundamentarse suficientemente con especificación de motivos y responsabilidades. Se deberá graficar infracciones con rayado a 45 grados.  En caso de amparo a lo establecido por la Circular nº 20/97, la solicitud de tolerancia deberá complementarse con declaración expresa de motivos que llevaron a la infracción y su irreversibilidad, asumiendo responsabilidades civiles y legales por perjuicios a terceros que las mismas pudieran ocasionar, tanto de propietario como técnico cuando correspondiere.-

- PROPIEDAD HORIZONTAL:

- Rotulación en gráficos de arquitectura “PROPIEDAD HORIZONTAL LEY 10.751”  (obra nueva), “INCORPORACION A PROPIEDAD HORIZONTAL LEY 10.751”, o lo que corresponda

- Plano de proyecto ó mensura según corresponda

- Indicación de número de cada unidad de P.H. en planta de albañilería

- Espesores de muros divisorios, cámara de aire y entrepisos, y sus  características

- Garages, identificaciones y dimensiones de áreas y circulaciones

- INSTALACION SANITARIA:  Obra nueva

- Sección, pendiente,y  material de cañería.-

- Cotas de zampeado de cañería primaria ó referencia plano de comparación

- Registros de cañerias identificados y dimensionados

- Ventilaciones, cañerías y rejillas, sección y materiales

- Ubicación, acotado a linderos y tomas de agua, capacidad e impermeabilidad de depósito sanitario

- Desagues de pluviales

- Abastecimiento de agua potable

- Indicación explícita de cañerias en muros divisorios de unidades en Propiedad Horizontal

- Graficación color UNIT, en original (gestión previa)

- INSTALACION SANITARIA:  Regularización/ampliación

- Instalación existente y proyectada diferenciada, especificando fecha de realización y referencia a antecedentes en caso de existir

- Diseño de trazado presumido, con identificación clara de elementos existentes.- (no se requiere cotas de zampeado)

- En caso de deficiencias reglamentarias menores, el técnico declarará y responsabilizará  o no de funcionamiento.-

- Indicar Piscinas y sus desagües correspondientes.-

- RETIROS LATERALES Y POSTERIOR.  El o los retiros laterales de 2,00 metros y posterior del 20%, se consideran en el entendido de construcciones de  dos niveles de altura.- Cuando las ordenanzas permitan mayor altura, el retiro lateral se incrementará en 1,00 (un) metro por nivel, y el retiro posterior, 2,00 (dos) metros por nivel.-

23) CARTEL DE OBRA: El técnico será responsable solidario con el propietario, en la colocación del cartel identificatorio del Permiso de Construcción Aprobado.- Toda obra realizada sin autorización municipal previa implicará sanciones a Técnico y Propietario.-